PID自整定流程说明V8.3.4

[启动自整定]

+-------------------+

| STP_0  初始化      |

+---------+---------+

V

+-------------------+

| STP_1  排气找极限  |  稳定5次 保存排气端限位、转向RCT

+---------+---------+

V

+-------------------+

| STP_2  充气找极限  |  稳定5次  保存充气端限位

+---------+---------+

|

+-- 转向矛盾 --> Calc_ERR 报警结束

V

+-------------------+

| STP_3  行程检查    |  计算 行程，中点, 测试边界；存FLASH

+---------+---------+

|

+-- 中点超差 --> Zero_ERR

+-- 行程过小 --> Rng__ERR / Calc_ERR

V

+-------------------+

| STP_4  最大PWM     |  上下交替跑行程，对比2.6 2.7

+---------+---------+

|

|  时间过短 -> 输出减小，反向继续

|  时间合格 -> 标志位置1

|  两侧合格或超时120s -> 保存 5.1 5.2 ，充气回满位

V

+-------------------+

| STP_5  测下行时间  |  全压->排气，得到2.7；超时 -> No_SCALE

+---------+---------+

V

+-------------------+

| STP_6  测上行时间  |  排气->全压，得到 2.6；超时 -> No_SCALE

+---------+---------+

V

+-------------------+

| STP_7  下行侧微调  |  见下方子流程

+---------+---------+

V

+-------------------+

| STP_8  上行侧微调  |  见下方子流程

+---------+---------+

|

V

+-------------------+

| STP_9  整定Kp/Ki   |  阶跃+/-6%，往返3次，按超调/欠调调 K5~K8

+---------+---------+

V

+-------------------+

| SP_OK  完成        |  存FLASH，回AUTO页

+---------+---------+

V

[自整定结束]

================================================================================

二、STP_7 下行侧子流程

================================================================================

state0 --> 排气到最大速度点

|

V

state1 --> 测滑行位移 -> 得到 5.10（限幅 50~250）

|

V

state2 --> 最小排气量整定

|         不动约5s -> down_pwm += 20

|         确认运动3次 -> 进入 state4

V

state4 --> 快速启动量整定 -> V_p6_7_MAX（限幅 2~25）

|

V

state3/到极限 --> 保存 K4，进入 STP_8

================================================================================

三、STP_8 上行侧子流程（g_uclitstate）

================================================================================

state0 --> 充气到最大速度点

|

V

state1 --> 测滑行位移 -> 得到 5.9（限幅 50~250）

|

V

state2 --> 最小充气量整定 -> K3

|         不动约5s -> up_pwm += 20

|         确认运动3次 -> 进入 state4

V

state4 --> 快速启动量整定 -> V_p6_6_MIN（限幅 2~25）

|

V

完成 --> 初始化PID（K5~K8=5），存FLASH，进入 STP_9

================================================================================

四、STP_9 Kp/Ki 整定子流程

================================================================================

整定次数 < 3：

|

+- 上行：SetPoint = 当前点 + 60（上限850）-> PIDcontrol_H()

|         超调 -> K5/K6 -= 1

|         欠调 -> K5/K6 += 1

|

+- 下行：SetPoint = 当前点 - 60（下限150）-> PIDcontrol_H()

超调 -> K7/K8 -= 1

欠调 -> K7/K8 += 1

|

V

到边界后 整定次数++

|

V

完成3个往返 -> SP_OK

（超时亦进入 SP_OK）

================================================================================

五、阶段与参数对照表

================================================================================

步骤        作用                         主要结果

----------  ---------------------------  --------------------------------

STP_0~3     找机械极限、检查行程         Up/Down_Limited、Range_M、转向

STP_4       整定最大驱动PWM              5.1/ 5.2（up/down_pwm max）

STP_5~6     测全行程时间                 2.6 /2.7

STP_7       下行：滑行+最小气量+快启     5.10、5.4、V_p6_7_MAX

STP_8       上行：滑行+最小气量+快启     5.9、5.3、V_p6_6_MIN

STP_9       阶跃整定Kp/Ki                5.5-5.8（低/高位分段）

SP_OK       存参、退出整定               回自动运行